Mạng máy tính (Network) là một tập hợp các máy tính được nối kết với nhau bằng các đường truyền vật lý theo một kiến trúc nào đó nhằm mục đích trao đổi thông tin giữa các máy tính.

Mô hình ISO

Tầng ứng dụng (Application layer – lớp 7): Cung cấp các phương tiện cho người sử dụng truy cập và sử dụng các dịch vụ của mô hình OSI. Các ứng dụng cung được cấp như các chương trình xử lý kí tự, bảng biểu, email, … và lớp 7 đưa ra: Các giao thức HTTP, HTTPS,FTP, SMTP, POP3, Telnet.

Tầng trình diễn (Presentation layer – lớp 6): Tầng này sẽ định nghĩa cấu trúc dữ liệu và định dạng dữ liệu từ lớp 7 đưa xuống rồi gửi đi đảm bảo sao cho bên nhận có thể đọc được dữ liệu của bên chuyển. Các chuẩn định dạng dữ liệu của lớp 6 là GIF, JPEG, PICT, MP3,MPEG

Tầng phiên (Session layer – lớp 5): Đây chính là lớp sẽ đồng bộ hoá quá trình liên lạc của hai máy và quản lý việc trao đổi dữ liệu. Thiết lập, quản lý và kết thúc các phiên giữa các ứng dụng

Tầng vận chuyển (Transport layer – lớp 4): Xác định địa chỉ trên mạng, cách thức chuyển giao gói tin trên cơ sở trực tiếp giữa giữa các hệ thống đầu cuối hoặc máy chủ (host). Bản chất, lớp Transport chịu trách nhiệm cho việc bảo đảm tất cả dữ liệu được truyền từ máy gửi đến máy nhận.

 Các giao thức phổ biến tại lớp này là TCP, UDP, SPX.

Tầng mạng (Network layer – lớp 3): Có nhiệm vụ xác định việc chuyển hướng, vạch đường các gói tin trong mạng (chức năng định tuyến), các gói tin này có thể phải đi qua nhiều chặng trước khi đến được đích cuối cùng. Lớp 3 là lớp có liên quan đến các địa chỉ logic trong mạng.

 Các giao thức hay sử dụng ở đây là IP, RIP, IPX, OSPF, AppleTalk.

Tầng liên kết dữ liệu (Data link layer – lớp 2): Có nhiệm vụ xác định cơ chế truy nhập thông tin trên mạng, các dạng thức chung trong các gói tin, đóng gói và phân phát các gói tin. Lớp 2 có liên quan đến địa chỉ vật lý của các thiết bị mạng, topo mạng, truy nhập mạng, các cơ chế sửa lỗi và điều khiển luồng

Tầng vật lý (Phisical layer – lớp 1): Cung cấp phương thức truy cập vào đường truyền vật lý để truyền các dòng Bit không cấu trúc, ngoài ra nó

cung cấp các chuẩn về điện, dây cáp, đầu nối, kỹ thuật nối mạch điện, điện áp, tốc độ cáp truyền dẫn, giao diện nối kết và các mức nối kết.

 Ví dụ về lớp vật lý như: Ethernet, FDDI, B8ZS, V.35, V.24, RJ45.

Mô hình TCP/ IP

Tầng ứng dụng: Cung cấp các ứng dụng, trao đổi dữ liệu được chuẩn

hóa. Trong tầng ứng dụng này bao gồm nhiều giao thức cụ thể như HTTP,

HTTPS, FTP,…

Tầng giao vận: Duy trì đường truyền đầu cuối trên toànmạng. Tầng này bao gồm giao thức TCP (Transmission Control Protocol ) và UDP (User

Datagram Protocol).Những ứng dụng phổ biến sử dụng UDP như DNS,

SNMP, DHCP, streaming media (voice & video), Voice IP, Trivial File

Transfer Protocol (TFTP), email, file sharing, downloading và game trực tuyến. Các ứng dụng sử dụng giao thức TCP: HTTP,DNS, SMTP, telnet, SNMP,…..

Tầng mạng: Còn gọi là tầng Internet. Tầng này thực hiện công việc xử lý các gói tin, sau đó kết nối với các mạng độc lập để vận chuyển các gói

dữ liệu đã được mã hóa qua các lớp mạng. Tầng này gồm nhiều giao thức như IP,ICMP, IGMP.

Tầng vật lý và giao diện mạng: Các giao thức của tầng này là Ethernet, ARP, RARP. Ethernet thường dùng cho mạng cục bộ LAN.

UDP, TCP

1. UDP

UDP là một phần của bộ giao thức Internet được sử dụng bởi các chương trình chạy trên các máy tính khác nhau trên mạng. UDP được sử dụng để gửi các gói tin ngắn gọi là datagram, cho phép truyền nhanh hơn. Tuy nhiên, UDP không cung cấp kiểm tra lỗi nên không đảm bảo toàn vẹn dữ liệu. UDP không có các chức năng thiết lập và kết thúc liên kết. Tương tự như IP, nó cũng không cung cấp cơ chế báo nhận (acknowledgment), không sắp xếp tuần tự các gói tin (datagram) đến và có thể dẫn đến tình trạng mất hoặc trùng dữ liệu mà không có cơ chế thông báo lỗi cho người

gửi. Qua đó ta thấy UDP cung cấp các dịch vụ vận chuyển không tin cậy. Người gửi không đợi để đảm bảo người nhận nhận được gói tin hay không, mà nó tiếp tục gửi các gói tiếp theo. Điều này có nghĩa là các thiết bị có thể giao tiếp nhanh hơn.

Ứng dụng của UDP

UDP được sử dụng khi tốc độ được ưu tiên và sửa lỗi không cần thiết. Ví dụ: UDP thường được sử dụng cho phát sóng trực tuyến và trò chơi trực tuyến.

Ví dụ: giả sử bạn đang xem một luồng video trực tiếp, thường được phát bằng UDP thay vì TCP. Máy chủ chỉ gửi một luồng UDP liên tục tới các máy tính đang xem. Nếu bạn bị mất kết nối trong vài giây, video có thể bị ngưng hoặc lag trong chốc lát và sau đó phát tiếp phần hiện tại. Nếu bạn bị mất gói tin nhỏ, video hoặc âm thanh có thể bị méo mó một chút khi video tiếp tục phát mà không có dữ liệu bị mất.

2. TCP

Sử dụng TCP, các ứng dụng trên các máy chủ được nối mạng có thể tạo các &quot;kết nối&quot; với nhau, mà qua đó chúng có thể trao đổi dữ liệu hoặc các  gói tin . Giao thức này đảm bảo chuyển giao dữ liệu tới nơi nhận một cách đáng tin cậy và đúng thứ tự. Và là một giao thức mạng quan trọng được sử dụng trong việc truyền dữ liệu qua một mạng nào đó. IP sẽ xử lý việc gán địa chỉ và chuyển tiếp các gói tin từ nguồn đến đích trong khi TCP kiểm soát độ tin cậy của truyền dẫn. TCP cũng sẽ đảm bảo rằng dữ liệu tới đích trong một thời hạn xác định TCP dán nhãn các gói tin theo dạng đánh số. TCP cũng sẽ đảm bảo rằng dữ liệu tới đích trong một thời hạn xác định (một khoảng thời gian vài trăm mili giây được gọi là thời gian chờ) và tuân theo một số quy định kỹ thuật khác. Với mỗi gói tin nhận được, thiết bị gửi sẽ được thông báo thông qua một gói được gọi

là xác nhận. Sau khi hết thời gian chờ, không nhận được xác nhận, nguồn gửi sẽ gửi đi một bản sao của gói tin bị mất hoặc bị hoãn. Các gói tin không theo trình tự cũng sẽ không được xác nhận. Nhờ vậy, tất cả các gói dữ liệu sẽ luôn được tập hợp theo thứ tự, không có sơ hở, trong một khoảng thời gian chờ xác định và chấp nhận được.

Ứng dụng của giao thức TCP

TCP/IP được sử dụng để kết nối thông tin trong Internet. Người dùng có thể thực hiện cung cấp thông tin từ xa, gửi mail, truyền file, ảnh hoặc phân phối web trên mạng Internet. Phương thức này cũng cho phép truy cập máy chủ từ xa, thay đổi trạng thái thông tin truyền trong môi trường Internet. Với giao thức TCP/IP, người dùng có thể dễ dàng thay đổi cách biểu thị thông tin thông qua các giao thức cơ bản hoặc giao thức ở mỗi lớp khi thông tin được truyền qua. Nhờ đó, thao tác truyền thông tin sẽ chính xác và hiệu quả hơn.

So sánh các điểm giống và khác nhau của mô hình OSI và TCP/IP?

1. Điểm giống nhau

- - OSI và TCP/IP đều là hai mô hình Logic.

- Đều dùng để xác định tiêu chuẩn cho Network.

- Cả hai mô hình đều có tầng mạng và tầng vận chuyển.

- Đều chia quá trình trong tầng giao tiếp Network thành các lớp (Layer).

- Tất cả đều sử dụng công nghệ truyền gói tin.

- Cho phép kết hợp các thiết bị và thành phần mạng từ các nhà sản xuất khác nhau.

2. Điểm khác nhau

|  | OSI/ ISO | TCP/ IP |
| --- | --- | --- |
| Mức độ phổ biến | Trong thực tế ít được sử dụng | Trong thực tế được sử dụng phổ biến |
| Số tầng | 7 | 4 |
| Cách giao tiếp giữa các tầng | Nhiệm vụ được tách biệt giữa các tầng, không có sự kết hợp giữa các tầng | Có sự liên quan mật thiết đến nhiệm vụ |
| Sự phụ thuộc | Độc lập | Phụ thuộc vào giao thức |
| Thiết kế | Xây dựng mô hình trước, sau đó là giao thức | Xây dựng mô hình sau và phát triển giao thức trước |
| Cách tiếp cận | Tiếp cận theo chiều dọc | Tiếp cận theo chiều ngang |
| Truyền thống | Định tuyến và kết nối không dây | Hỗ trợ giao tiếp không kết nối từ lớp mạng |
| Thời điểm ra đời | Xuất hiện sau khi có Internet | Xuất hiện trước khi có Internet |
|  | Có lớp phiên và trình bày | Không có lớp phiên và trình bày |

Những điểm khác nhau của Unicast, Broadcast, Multicast, Anycast:

- Unicast là khái niệm chỉ sự truyền tải thông tin giữa hai điểm. Phương pháp này rất hạn chế trong việc truyền dữ liệu đến nhiều máy vì phải truyền nhiều lần và thiết lập nhiều kết nối.

- Broadcast là sự truyền tải đến tất cả các điểm. Tuy nhiên rất lãng phí

băng thông bởi vì không phải tất cả các máy đều cần đến dữ liệu.

- Multicast được sử dụng để truyền dữ liệu từ một điểm đến một nhóm

điểm, nhưng không phải tất cả.

- Anycast giống Broadcast, Multicast tuy nhiên anycast chỉ truyền đến

điểm “ gần nhất ”.

TCP bị giới hạn chỉ sử dụng được Unicast.

UDP sử dụng được cả Unicast, Broadcast và Multicast.

LAN

Mạng cục bộ LAN ( Local Area Network ) là một hệ thống mạng dùng để kết nối các máy tính trong một phạm vi nhỏ ( tòa nhà, công ty, trường học, …). Các máy tính trong mạng LAN có thể liên lạc, chia sẻ tài nguyên, thông tin với nhau (chia sẻ tập tin, máy in,….)

Một hệ thống mạng LAN gồm những thành phần cơ bản sau:

- Network Adapter: Card mạng là 1 thiết bị phối ghép giữa máy tính và cable mạng. Để giao tiếp thông tin được trong mạng thì mỗi máy tính cần có một card mạng.

- Workstation/Client: là các máy tính cá nhân (PC) có kết nối vào hệ thống mạng.

- Cáp mạng: Là dây nối giữa máy tính và thiết bị mạng.

- Server: là máy chủ, được cài đặt các dịch vụ để quản lý hoặc cung cấp tài nguyên cho các máy trạm.

- File Server: là một máy tính có ổ đĩa dung lượng lớn để cung cấp dịch vụ chia sẻ thư mục dùng chung cho mạng. Tuy nhiên File Server không phải là thành phần bắt buộc để xây dựng hệ thống mạng.

- Printer: trong một mạng, ta có thể dùng chung máy in cho tất cả các máy trong mạng. Tuy nhiên, máy in không phải là thành phần bắt buộc trong mạng

- Modem internet: là thiết bị để kết nối mạng LAN với Internet.

- Firewall( tường lửa): là 1 máy tính cài phần mềm Astaro/Centos /Pfsense/Endian, để kiểm soát việc truy cập Internet của người dùng.

- Switch: Là thiết bị trung tâm, dùng để kết nối các máy tính trong hệ thống mạng LAN.

THIẾT KẾ MẠNG CỤC BỘ

Bước 1: Phân tích/Khảo sát

+ Mục đích của phân tích là để hiểu được nhu cầu về mạng  của hệ thống, của người dùng .

+ Để thực hiện được mục đích đó phải phân tích tất cả các  chức năng nghiệp vụ, giao dịch của hệ thống

Bước 2: Đánh giá lưu lượng truyền

+ Việc đánh giá lưu lượng truyền thông dựa trên các nguồn thông tin chủ yếu:

- Lưu lượng truyền thông đòi hỏi bởi mỗi giao dịch.

- Giờ cao điểm của các giao dịch.

- Sự gia tăng dung lượng truyền thông trong tương lai

Bước 3: Tính toán số trạm làm việc

Có hai phương pháp tính toán số trạm làm việc cần thiết

- Tính số trạm làm việc cho mỗi người

- Tính số trạm làm việc cần thiết để hoàn thành tất cả các giao dịch trong các hoàn cảnh:

-Số trạm làm việc cần thiết để hoàn thành tất cả các giao dịch trong giờ cao điểm

-Số trạm làm việc cần thiết để hoàn thành tất cả các giao dịch hàng ngày

Bước 4: Ước lượng băng thông cần thiết

Việc ước lượng băng thông cần thiết cần căn cứ vào các thông tin sau:

- Hiệu quả truyền thông (H): được tính bằng tỷ số giữa kích thước dữ liệu (byte) trên tổng số byte của một khung dữ liệu.

- Tỷ lệ hữu ích của đường truyền (R)

- Băng thông đòi hỏi phải thoả mãn điều kiện là lớn hơn hoặc bằng: Dung lượng truyền thông (tính theo byte/giờ)

Bước 5: Dự thảo mô hình mạng

Thực hiện các công việc:

- Khảo sát vị trí đặt các trạm làm việc, vị trí đi đường cáp mạng, ước tính độ dài, vị trí có thể đặt các Switch...

- Lựa chọn công nghệ mạng: có nhiều công nghệ mạng (FDDI, Token Ring, Ethernet...). Hiện nay là công nghệ Ethernet.

Bước 6: Đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu

-Mục đích là đánh giá xem dự thảo thực hiện trong bước 5 có đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng hay không.

-Có thể phải quay trở lại bước 5 để thực hiện bổ sung sửa đổi, thậm chí phải xây dựng lại bản dự thảo mới.

Đôi khi cũng phải đối chiếu, xem xét lại các chi tiết ở bước1

Bước 7: Tính toán giá (Lập dự toán)

Dựa trên danh sách thiết bị mạng có từ bước 5, ở bước này nhóm thiết kế phải thực hiện các công việc:

Khảo sát thị trường, lựa chọn sản phẩm thích hợp. Đôi khi phải quay lại thực hiện các bổ sung, sửa đổi ở bước 5 hay phải đối chiếu lại các yêu cầu đã phân tích ở bước 1.

Bổ sung danh mục các vật tư, phụ kiện cần thiết cho việc thi công

Tính toán nhân công cần thiết để thực hiện thi công bao gồm cả nhân công quản lý điều hành.

Lên bảng giá và tính toán tổng giá thành của tất cả các khoản mục.

Bước 8: Xây dựng bảng địa chỉ IP

 Lập bảng địa chỉ network cho mỗi subnet.

Lập bảng địa chỉ IP cho từng trạm làm việc trong mỗi

subnet

Bước 9: Vẽ sơ đồ rải cáp

Sơ đồ đi cáp phải được thiết kế chi tiết để hướng dẫn thi công và là tài liệu phải lưu trữ sau khi thi công.

Vẽ sơ đồ mạng: vẽ sơ đồ của toà nhà và các phòng sẽ đi dây, chi tiết tới các vị trí của node mạng trong phòng. Vị trí đặt tủ mạng, khoảng cách từ các máy tính đến Switch

trong tủ mạng.

Định đường đi cho cáp: có thể cài đặt dây mạng bên trong các bức tường hay dọc theo các góc tường, trên trần thạch cao.

Xây dựng quy chuẩn cho hệ thống mạng: Màu dây kết nối, dán nhãn cho thiết bị,…

Cách chia mạng con

Gọi n là số bit mượn và m là số bit còn lại. Ta có:

1. Số subnet có thể mượn = 2n

2. Số host trong subnet còn lại = 2m - 2

3. Bước nhảy = 2m−2

4. Địa chỉ mạng là chỉ số đầu

5. Địa chỉ host đầu = địa chỉ mạng + 1 (cần hiểu cộng 1 ở đây là lùi về sau một địa chỉ).

6. Địa chỉ broadcast = địa chỉ mạng kế tiếp – 1 (cần hiểu trừ 1 ở đây là lùi về phía trước một địa chỉ).

7. Địa chỉ host cuối = địa chỉ broadcast – 1 (cần hiểu trừ 1 ở đây là lùi về

phía trước một địa chỉ).

8. Để tính ra subnet mask được sử dụng, ta sử dụng cách nhớ: phần mạng

của địa chỉ chạy đến đâu, các bit 1 của subnet mask chạy đến đó

Bài 01: Xét mạng 192.188.1.0/24 , mượn 2 bit. Em hãy xác định?

1.1. Số subnet - Số subnet có thể mượn: 22 = 4 từ 24 → 26

1.2. Số host/subnet - Số host trong subnet: 28−2 - 2 = 62 .

Bước nhảy : 26 = 64

Bởi vì lớp C có 8 host.

| 192.188.1.0/26 | → | Địa chỉ mạng | NS 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.188.1.1/26 | → | Địa chỉ host đầu |  |
| ........................................... |  |  |  |
| 192.188.1.62/26 | → | Địa chỉ host cuối |  |
| 192.188.1.63/26 | → | Địa chỉ broadcast |  |

| 192.188.1.64/26 | → | Địa chỉ mạng | NS 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.188.1.65/26 | → | Địa chỉ host đầu |  |
| ........................................... |  |  |  |
| 192.188.1.126/26 | → | Địa chỉ host cuối |  |
| 192.188.1.127/26 | → | Địa chỉ broadcast |  |

| 192.188.1.128/26 | → | Địa chỉ mạng | NS 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.188.1.129/26 | → | Địa chỉ host đầu |  |
| ........................................... |  |  |  |
| 192.188.1.190/26 | → | Địa chỉ host cuối |  |
| 192.188.1.191/26 | → | Địa chỉ broadcast |  |

| 192.188.1.192/26 | → | Địa chỉ mạng | NS 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.188.1.193/26 | → | Địa chỉ host đầu |  |
| ........................................... |  |  |  |
| 192.188.1.254/26 | → | Địa chỉ host cuối |  |
| 192.188.1.255/26 | → | Địa chỉ broadcast |  |

1.7. Subnet mask được sử dụng

- Vậy, một lớp mạng lớp C 192.188.1.0/24 đã được chia thành 4 mạng:

192.188.1.0/26, 192.188.1.64/26, 192.188.1.128/26, 192.188.1.192/26.

- Subnet mask được sử dụng trong bài này là 255.255.255.192.

Bài 02: Xét mạng 172.168.0.0/16, mượn 2 bit. Em hãy xác định?

1.1. Số subnet - Số subnet có thể mượn: 22 = 4 từ 16 → 18

1.2. Số host/subnet - Số host trong subnet: 214−2 - 2 = 16382.

Bước nhảy : 26 = 64

Bởi vì lớp B có 16 host.

| 172.168.0.0/18 | → | Địa chỉ mạng | NS 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 172.168.0.1/18 | → | Địa chỉ host đầu |  |
| ........................................... |  |  |  |
| 172.168.63.254/18 | → | Địa chỉ host cuối |  |
| 172.168.63.255/18 | → | Địa chỉ broadcast |  |

| 172.168.64.0/18 | → | Địa chỉ mạng | NS 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 172.168.64.1/18 | → | Địa chỉ host đầu |  |
| ........................................... |  |  |  |
| 172.168.127.254/18 | → | Địa chỉ host cuối |  |
| 172.168.127.255/18 | → | Địa chỉ broadcast |  |

| 172.168.128.0/18 | → | Địa chỉ mạng | NS 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 172.168.128.1/18 | → | Địa chỉ host đầu |  |
| ........................................... |  |  |  |
| 172.168.191.254/18 | → | Địa chỉ host cuối |  |
| 172.168.191.255/18 | → | Địa chỉ broadcast |  |

| 172.168.128.0/18 | → | Địa chỉ mạng | NS 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 172.168.192.1/18 | → | Địa chỉ host đầu |  |
| ........................................... |  |  |  |
| 172.168.255.254/18 | → | Địa chỉ host cuối |  |
| 172.168.255.255/18 | → | Địa chỉ broadcast |  |

1.7. Subnet mask được sử dụng

- Vậy, một lớp mạng lớp B 172.168.0.0/16 đã được chia thành 4 mạng:

172.168.0.0/18, 172.168.64.0/18, 172.168.128.0/18, 172.168.192.0/18.

- Subnet mask được sử dụng trong bài này là 255.255.192.0

Bài 03: Sử dụng phương pháp VLSM chia IP cho các thiết bị và lập bảng IP cho các cổng, các thiết bị   172.16.0.0/16

Lan1: 80host
Lan2: 50host
Lan3: 30host
Lan4: 10host

LAN1 80 host  → cần 7 bit làm host ID

 số bít làm Net ID là: 32-7=25 (bit)

 Subnet mask: 11111111.11111111.11111111.10000000

255 .         255 .        255 .         128

 Giá trị luỹ tiến các mạng con (Net con) 26 = 64

Net 1 (LAN1): 192.168.1.0    255.255.255.128

Net 2 : 192.168.1.128              255.255.255.128

Kết luận 1: LAN1 sử dụng

| IP: | 192.168.1.0 255.255.255.128 |
| --- | --- |
| IP host đầu: | 192.168.1.1 255.255.255.128 |
| IP host cuối: | 192.168.1.126 255.255.255.128 |
| IP quảng bá: | 192.168.1.127 255.255.255.128 |

LAN 2 Sử dụng Net 2 IP 192.168.1.128 255.255.255.128 để chia

LAN 2 50host  → cần 6 bit làm host ID

 số bít làm Net ID là: 32-6=26 (bit)

 Subnet mask: 11111111.11111111.11111111.11000000

255 .         255 .        255 .         192

 Giá trị luỹ tiến các mạng con (Net con) 26 = 64

Net 2 (LAN2): 192.168.1.128    255.255.255.192

Net 3: 192.168.1.192                  255.255.255.192

Kết luận 2: LAN2 sử dụng

| IP: | 192.168.1.128 255.255.255.192 |
| --- | --- |
| IP host đầu: | 192.168.1.129 255.255.255.192 |
| IP host cuối: | 192.168.1.190 255.255.255.192 |
| IP quảng bá: | 192.168.1.191 255.255.255.192 |

LAN 3 Sử dụng Net 3 IP 192.168.1.192 255.255.255.192 để chia

LAN 3 30 host  → cần 5 bit làm host ID

 số bít làm Net ID là: 32-4=28 (bit)

 Subnet mask: 11111111.11111111.11111111.11100000

255 .         255 .        255 .         224

 Giá trị luỹ tiến các mạng con (Net con) 25 = 32

Net 3 (LAN3): 192.168.1.192    255.255.255.224

Net 4: 192.168.1.224                  255.255.255.224

Kết luận 3: LAN3 sử dụng

| IP: | 192.168.1.192 255.255.255.224 |
| --- | --- |
| IP host đầu: | 192.168.1.193 255.255.255.224 |
| IP host cuối: | 192.168.1.222 255.255.255.224 |
| IP quảng bá: | 192.168.1.223 255.255.255.224 |

LAN 4 Sử dụng Net 4 IP 192.168.1.224 255.255.255.224 để chia

LAN1 10 host  → cần 4 bit làm host ID

 số bít làm Net ID là: 32-4=28 (bit)

 Subnet mask: 11111111.11111111.11111111.11110000

255 .         255 .        255 .         240

 Giá trị luỹ tiến các mạng con (Net con) 24 = 16

Net 1 (LAN1): 192.168.1.224    255.255.255.240

Net2 : 192.168.1.240                  255.255.255.240

Kết luận 4: LAN4 sử dụng

| IP: | 192.168.1.224 255.255.255.240 |
| --- | --- |
| IP host đầu: | 192.168.1.225 255.255.255.240 |
| IP host cuối: | 192.168.1.238 255.255.255.240 |
| IP quảng bá: | 192.168.1.239 255.255.255.240 |